PENYEARAH GELOMBANG (WAVE RECTIFIER)

Teori

Penyearah adalah rangkaian yang mengubah sniyal AC menjadi sinyal dalam sau arah saja (DC). Biasanya dalam penyearahan tak terkendali digunakan dioda. Penyearah 1 fasa setengah gelombang adalah penyearah yang paling sederhana, dan jarang digunakan dalam aplikasi industri. Walaupun begitu, metode penyarahan ini sangat berguna untuk memahami lebih dalam prinsip operasi penyearahan. Rangkaian penyearah setengah gelombang dengan beban resistif, terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Half Rectifier

Penyearah adalah salah satu jenis rangkaian elektronika daya yang memiliki fungsi sebagai pengubah tegangan dengan sumber arus bolak-balik (AC) dimana memiliki gelombang dalam bentuk sinusoidal menjadi tegangan listrik arus searah dengan besar tertentu yang tetap atau bervariasi tergantung dengan kebutuhan dan pemakaiannya. Rangkaian penyearah minimal harus memiliki sisi sumber tegangan (input), sisi komponen pensaklaran, serta pembebanan. Penyearah tak terkendali menggunakan komponen pensaklaran (switching component) semikonduktor jenis dioda. Dengan digunakan dioda sebagai komponen pensaklaran pada penyearah ini maka tidak memungkinkan untuk menghasilkan tegangan luaran yang bervariasi, atau dengan kata lain penyearah jenis ini hanya menghasilkan tegangan keluaran yang besarnya tetap. Oleh karena itu, tegangan keluaran akan selalu bernilai tetap tergantung kepada besarnya amplitudo gelombang pada sisi tegangan bolak-balik sebagai sumber. Semakin besar amplitudo pada sisi tegangan masukan penyearah maka rangkaian penyearah akan menghasilkan tegangan luaran searah yang juga semakin besar.

- Dioda

Dioda (diode) adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, Dioda sering dipergunakan sebagai penyearah dalam Rangkaian Elektronika. Dioda pada umumnya mempunyai 2 Elektroda (terminal) yaitu Anoda (+) dan Katoda (-) dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan p-n semikonduktor yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe-p (Anoda) menuju ke sisi tipe-n (Katoda) tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Dioda semikonduktor hanya bisa melewati satu arus yang searah, pada saat dioda memperoleh arus akan maju satu arah (forward Bias). Karena di dalam dioda ada junction yaitu pertemuan konduktor antara tipe p dan tipe n. kondisi ini dapat dikatakan bahwa konduksi penghantar masih tergolong kecil. Sedangkan bila dioda diberi satu arah/bias mundur (Reverse bias) maka dioda tidak bekerja dan pada kondisi ini dioda mempunyai tahanan dalam yang tinggi sehingga arus sulit mengalir. Apabila dioda silicon dialiri arus AC, maka yang mangalir hanya satu arah saja sehingga arus output dioda berupa arus DC. Dari kondisi tersebut maka dioda hanya digunakan pada beberapa pemakaian saja antara lain sebagai Penyearah setengah gelombang (Half Wave Rectifier), penyearah gelombang penuh (Full Wave Rectifier) dll.

Dioda memiliki dua karakteristik, pertama adalah diode bias maju. Dioda di bias maju untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda(+) terhubung dengan kutup positif pada batere serta katoda(-) terhubung dengan kutub negatif pada batere maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Kedua adalah diode bisa mundur, diode bisa mundur yaitu ketika anoda(+) dihubungkan dengan kutup negatif dan katoda(-) dihubungan dengan kutup positif, sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda, terdapat arus maju yang dihubungkan dengan batere yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reserve, dioda tidak bisa menghantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki besar tegangan dan arus yang melebihi batas.

Gambar 2.  Dioda INA4001

- Penyearah Setengah Gelombang

Half Wave Rectifier atau Penyearah Setengah Gelombang merupakan penyearah yang paling  sederhana  karena  hanya  menggunakan  1  buah  Dioda  untuk  menghambat  sisi  sinyal negatif dari gelombang AC dari Power supply dan melewatkan sisi sinyal positif. Sumber tegangan  AC  terdiri  dari  2  sisi  gelombang  yakni  sisi  positif  dan  sisi negatif  yang  bolak-balik.  Sisi  positif  gelombang    dari  arus  AC  yang  masuk  ke  dioda  akan menyebabkan dioda menjadi bias maju (Forward  Bias) sehinggamelewatkannya, sedangkan sisi  negatif  gelombang  arusAC  yang  masuk  akan  menjadikan  dioda  dalam  posisi  Reverse Bias (Bias Terbalik) sehingga menghambat sinyal negatif tersebut.Pada  setengah  gelombang  kedua  (lembah)  yang  bernilai  negatif  menyebabkan  dioda dalam  keadaan  ‘reverse  bias’  sehingga  arus  dan  setengah  gelombang  kedua  yang  bernilai negatif  ini  tidak  bisa  melewati  dioda.  Keadaan  ini  terus  berlanjut  dan  berulang  sehingga menghasilkan bentuk keluaran gelombang seperti diperlihatkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Bentuk Gelombang

Kurva ‘D1-anoda’ (biru) merupakan bentuk arus AC sebelum melewati dioda dan kurva ‘D1-katoda’ (merah) merupakan bentuk arus AC  yang telah dirubah menjadi arus searah ketika melewati sebuah dioda.Pada gambar tersebut terlihat bahwa  ketika  gelombang  masukan  bernilai  positif,  arus  dapat  melewati  dioda  tetapi  ketika gelombang masukan bernilai negatif, arus tidak dapat melewati dioda. Karena hanya setengah gelombang  saja  yang  bisa  di  searah-kan,  itu  sebabnya  mengapa  disebut  sebagai Penyearah setengah  gelombang.Rangkaian  penyearah  setengah  gelombang  ini  memiliki  kelemahan pada kualitas arus DC yang dihasilkan. Arus DC rata-rata  yang dihasilkan dari rangkaian ini hanya  0,318  dari  arus  maksimum-nya,  jika  dituliskan  dalam  persamaan  matematika :

IAV = 0,318 ∙ IMAX

Rangkaian  penyearah  setengah  gelombang  lebih  sering  digunakan sebagai  rangkaian  yang  berfungsi  untuk  menurunkan  daya  pada  suatu  rangkaian  elektronika sederhana dan digunakan juga sebagai demodulator pada radio penerima.

- Langkah Praktikum

Melakukan Simulasi implementasi Fungsi Tegangan AC, trafo, Dioda beban. Melakukan pengukuran tegangan pada penyarah setengah gelombang. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan tools simulator proteus.

3.1 Penyarah Setengah Gelombang

Percobaan 1.

Lakukan langkah percobaan 1 :

- Buatlah rangkaian seperti gambar berikut menggunakan simulator Proteus.

Gambar 4. Penyarah Setengah Gelombang

- Set tegangan gelombang Input dengan tegangan 100 Vmax.

Gambar 5. Set tegangan sumber dan Bentuk Gelombang

- Set Bentuk Gelombang Keluaran.

Gambar 6. Set Bentuk Gelombang

- Jalankan simulasi tersebut, kemudian tuliskan hasil dari simulasi yang anda lihat, Hasil Pengukuran kedua multi meter digital dan bentuk Gelombang Vmax, Vrms dan vout.

- Isi Tabel 1.

| Vmax (Input) | Vrms | V out | Bentuk gelombang |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 v |  |  |  |
| 100 v |  |  |  |
| 150 v |  |  |  |
| dst |  |  |  |

f. Silahkan lakukan perhitungan matematis dari rangkaian tersebut, Hitung berapa selisih antara teori dan praktek untuk tegangan input dan output.

g. Buatlah Analisa dan Kesimpulan sesuai dengan Format Laporan

Percobaan 2.

Lakukan langkah percobaan 2 untuk Pembebanan RL. Tahap demi tahap sesuai Percobaan 1.

Gambar 7a. Beban RL

Gambar 7c. Beban RL

Note :

- Tugas dikerjakan di word. Untuk setiap Percobaan

- Capture tiap langkah yang dikerjakan disertai penjelasan

- Terdapat 2 file yang dikumpulkan :

  - File word hasil pengerjaan nomor 1 dan 2

  - File hasil simulasi di proteus (simulasi<sesuai judul Percobaan. pdsprj)

https://projectiot123.com/2023/09/18/half-wave-rectification-in-proteus-simulation/

https://www.coursehero.com/file/77544980/1docx/

https://www.collegesidekick.com/study-docs/13800642